## ✅ Arduino’yu Programlayıcı Olarak Kullanırken

(FTDI almadan)

### 1️⃣ Arduino’yu USB–Serial Adaptör Yap

Arduino UNO / Nano için:

- Arduino RESET → GND (çok önemli)

- Arduino artık sadece USB–TTL çevirici olur

### 2️⃣ Doğru Kablolama (NET)

| ESP32-CAM | Arduino |
| --- | --- |
| U0R (GPIO3) | TX |
| U0T (GPIO1) | RX |
| GND | GND |
| 5V | 5V |
| GPIO0 | GND (yükleme sırasında) |

⚠️ RX–TX çapraz olmalı:

- Arduino TX → ESP RX

- Arduino RX → ESP TX

### 3️⃣ Yükleme Modu (EN KRİTİK ADIM)

ESP32-CAM BOOT modunda olmalı:

- GPIO0 → GND takılı

- ESP32’ye güç ver

- RESET yoksa:

  - Gücü kes → tekrar ver

### 4️⃣ Arduino IDE Ayarları (DOĞRU)

Tools menüsünde:

- Board: AI Thinker ESP32-CAM ✅

- Port: Arduino’nun COM portu (COM3) ✅

- Upload Speed arama → ❌ GEREKSİZ

### 5️⃣ Upload’a Basınca

IDE’de şunu göreceksin:

Connecting.............

👉 İşte bu anda:

- ESP32-CAM üzerindeki RST tuşuna 1 kez bas

- (ya da gücü kes–ver)

📌 %90 başarı bu noktada gelir.

## 🧪 En Sık Yapılan 3 Hata

- ❌ GPIO0 → GND unutuluyor

- ❌ Arduino RESET → GND yapılmıyor

- ❌ RX–TX düz bağlanıyor

## 🔚 Özet (kısa)

- 115200 yok, olması da gerekmiyor

- Sorun upload speed değil

- Sorun BOOT modu + bağlantı

İstersen:

- Bağlantının el çizimi şemasını

- Ya da tek tek fotoğraf üstünden işaretleyerek
anlatabilirim.

Bir sonraki adımda:

“Şu an kablolarım böyle”
diye yaz, devam edelim.