### 1. Bağlantı Şeması

Bileşenleri breadboard üzerinde aşağıdaki şekilde birleştirmen gerekiyor. WeMos D1 Mini'nin pin yapısı I2C (ekran için) ve dijital veri okuma (sensör için) için oldukça uygundur.

| Bileşen | Pin / Kablo | WeMos D1 Mini Pin |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | GND (Toprak) | G |
| DHT22 | Data (Veri) | D4 (GPIO2) |

### 2. Güncel Bağlantı Şeması

| Bileşen | Pin | WeMos D1 Mini Pin | Besleme (VCC) |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT22 | Veri (Data) | D4 | 5V |
| OLED Ekran | SCL | D1 | 3.3V |
| OLED Ekran | SDA | D2 | 3.3V |
| GND (Toprak) | Tüm Eksiler | G | Ortak Toprak |

Güç Bağlantısı: 18650 pilini pil yatağına yerleştirdikten sonra, pil yatağının "+" ucunu WeMos üzerindeki 5V (veya V-In) pinine, "-" ucunu ise G pinine bağlayabilirsin.

### 2. Gerekli Kütüphaneler

Arduino IDE kullanıyorsan şu kütüphaneleri "Kütüphane Yöneticisi" üzerinden kurman gerekir:

- Adafruit Unified Sensor & DHT Sensor Library

- Adafruit SSD1306 & Adafruit GFX Library (OLED ekran için)